NYILATKOZAT AZ ÉLELMISZERREL VALÓ ÉRINTKEZÉS RENDELETEINEK

TELJESÍTÉSÉRŐL

D208  SFT  THT  TLS  TNK  TPT  TSS

LTS  THF  TLF  TMF  TNS  TSY  TUS

Kijelentjük, hogy a fent felsorolt két irányban nyújtott polipropilén fóliák összetétele a gyár elhagyásakor eleget tesz az élelmiszeripari felhasználások alábbi követelményeinek:

1. EURÓPAI  UNIÓ: 1935/2004/EK Rendelet és a 2002/72/EK Irányelv (2003/02/13 kiadás) módosítva a 2004/1, 2004/19, 2005/79, 2007/19 2008/39 Irányelvekkel, a 975/2009/EK Rendelettel.

A  monomereket,  adalékanyagokat  és  más  alapanyagokat  a  2002/72/EK  Irányelv  II.  és  III. melléklete  tartalmazza.  A  82/711/EGK;  a  85/572/EGK;  93/8/EGK  és  97/48/EK  Irányelveknek megfelelően elvégezett migrációs tesztek alapján (B, C, D modellanyag 10 nap 40°C-on) az összkioldódás 10 mg/dm2 alatt van. Az eredmények az alábbiak:

|  | B modellanyag (mg/dm2) | C modellanyag (mg/dm2) | D modellanyag (mg/dm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Minden fóliatípus | <4 | <2 | <5 |

Az A, B és C modellanyagokkal, 4 óra alatt 100°C-on végzett összkioldódás vizsgálatok alapján a kapott értékek a törvényben előírt határon belül vannak.

A fent felsorolt fóliák tartalmazhatnak néhány olyan alapanyagot, melyekre speciális kioldódási határérték (SKH) van meghatározva. A speciális kioldódás a 82/711/EGK; a 85/572/EGK; 93/8/EGK és 97/48/EK Irányelveknek megfelelően lett kiértékelve elméleti (feltételezve, hogy 1 kg étel 6 dm2 fóliába van csomagolva), illetve szükség esetén kísérleti úton (B, C, D modellanyag 10 nap 40°C-on). A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.

| SKH anyagok | B modellanyag (mg/kg) | C modellanyag (mg/kg) | D modellanyag (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS szám: 26741:53:7 PM Ref.: 38820 SKH: 0,6 mg/kg | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| PM Ref.: 39090 SKH: 1,2 mg/kg | <0,3 | <0,3 | <0,3 |

A fent felsorolt fóliák tartalmazhatnak olyan egyéb alapanyagokat, melyekre speciális kioldódási határérték (SKH) van meghatározva. Ezeknél az alapanyagoknál a migráció még 1000 µm fólia vastagság esetén sem haladja meg az SKH-t (feltételezve, hogy 1 kg étel 6 dm2 fóliába van csomagolva):

CAS szám: 7128:64:5  	PM Ref.: 38560  	SKH: 0,6 mg/kg

CAS szám: 2082:79:3  	PM Ref.: 68320  	SKH: 6,0 mg/kg

CAS szám: 108:31:6 		PM Ref.: 19960  	SKH: 30 mg/kg

CAS szám: 119345:01:6  	PM Ref.: 83595  	SKH: 18 mg/kg

CAS szám: 57:11:4  		PM Ref.: 89040  	SKH: 25 mg/kg

CAS szám: 84:74:2  		PM Ref.: 74880  	SKH: 0,3 mg/kg

A 1935/2004/EK Rendelet 17. cikkének megfelelően a fóliák alapanyagig visszakereshetők.

A 2023/2006/EGK Irányelvnek megfelelően a fóliák a „helyes gyártási gyakorlat” (GMP) általános szabályai szerint készülnek.

2. KETTŐS HATÁSÚ ADALÉKANYAGOK: 2004/19/EGK Irányelv. A fent említett fóliákban nincsenek olyan élelmiszer adalékok vagy ízesítők, melyek használata az élelmiszerekben korlátozás alá esik.

3. NEHÉZFÉMEK: 94/62/EK Irányelv 11. cikk: A csomagolásban jelen lévő nehézfémek koncentrációja (módosítva a 2004/12/EK Irányelvvel). Ólom, kadmium, higany és hat-vegyértékű króm szándékosan nem kerülnek hozzáadásra a fóliákhoz. A fóliák teljes nehézfém tartalma a véletlenül előforduló összkoncentrációból adódóan alacsonyabb, mint 100 ppm.

4. BADGE, BFDGE és NOGE: 1895/2005/EGK Rendelet. Az alábbi alapanyagok szándékosan nem használatosak a fóliák gyártásában vagy összetételében: BADGE (azaz biszfenol-A-diglicidil-éter), BFDGE (azaz biszfenol-F-diglicidil-éter) és NOGE (azaz novolak-glicidil-éter).

5.  ALLERGÉNEK: 2007/68/EGK Irányelv III. melléklete és rákövetkező módosításai. A fent említett fóliákban ilyen alapanyagok nem használatosak.

6.  FTALÁTOK: a fent említett fóliákhoz ftalátok nem kerülnek szándékosan hozzáadásra. Azonban a DIBP (azaz diizobutil-ftalát), DBP (azaz dibutil-ftalát), DEP (dietil-ftalát) és etil-izobutil-ftalát mellék-összetevőként előfordulhatnak; a maximális visszamaradó mennyiségük nem haladja meg a 15 ppm-et.

7.  EGYÉB: Kijelentjük, hogy a fóliák receptúrájában az alábbi alapanyagok szándékosan nem kerülnek hozzáadásra:

Acetil-aceton  		Biocidek  		Formaldehid  		PFOA/PFOS

Akril-amid  		Biszfenol-A  		ITX  			PVC/PVDC

Aromás aminok  	CMR anyagok  	Latex  			Triklozán

Azbeszt  		Dimetil-fumarát  	Melamin  		Vinil-klorid

Azo-színezékek  	Dioxinok és furánok  				Nanorészecskék

Benzofenon  		ESBO  		Nonilfenol és nonilfenol-etoxilát

BHA, BHT  		Égésgátlók  		Szerves ónvegyületek

8. USA: F.D.A. 21 CFR 177.1520 „Olefin Polimerek”.

9. ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁG: a fóliák alkalmasak újrahasznosításra és hatékonyan ártalmatlaníthatók égetéssel. A polipropilén tökéletes égésekor szinte kizárólag szén-dioxid és víz keletkezik. Az ártalmatlanítás a polipropilén hulladék energiatartalmának visszanyerésével 24 MJ/kg energiát eredményez.

A  Vevőnek  kell  ellenőriznie,  hogy  a  fólia  biztonságos  és  műszakilag  megfelelő  az  adott  felhasználásra.  A késztermék gyártója felelős a teljes/fajlagos kioldódás kiértékeléséért valós idejű/hőmérsékletű körülmények közt.